Zmiany do Projektu Wykonawczego : Przebudowa instalacji odgromowej na budynku administracyjnym Targów Kielce S.A. -   które należy uwzględnić  przy wycenie przedmiotu zamówienia.

- Zdemontować  talerz anteny satelitarnej na maszcie 3,5 m i nie wykonywać w związku z tym masztów izolowanych A o wys. h = 5,0 m szt. 2

- Maszt  z  głośnikami  o wys. h = 4,0 m (posiada konstrukcję masztu odgromowego)  połączyć z instalacją odgromową, nie wykonywać  w jego pobliżu masztu izolowanego A o wysokości

h = 5,0 m szt. 1.

W związku z powyższymi zmianami należy w przedmiarze robót uwzględnić:

- W poz. 15 tylko 1 maszt odgromowy o wys. h  = 5 m

- Demontaż anteny satelitarnej z masztem

- Dodatkowe połączenie masztu głośnikowego z instalacją odgromową