| PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EGZ. | 1 |  |  |
| NAZWA INWESTYCJI |  | PROJEKT WYKONAWCZY PODKONSTRUKCJI POD REKLAMĘ |  |
| ADRES INWESTYCJI |  | Kielce, ul. Zakładowa 1 |  |
| DZIAŁKI BUDOWLANE |  | 25-672 Kielce, działka ewidencyjna numer 78/77, obręb 0004 Kielce, gmina M. Kielce, powiat M. Kielce, województwo Świętokrzyskie, |  |
| INWESTOR |  |  | Targi Kielce S.A. 25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1 |
| PROJEKTANT |  |  | Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o. 25-614 Kielce, ul. 1 Maja 224A |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  | Projektant wg wykazu na stronie 2 |  |
| DATA OPRACOWANIA |  | 06.2026 |  |

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ

| WYKAZ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO |  | UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ | PODPIS | DATA |
| KONSTRUKCJE |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANT |  | mgr inż. Piotr BATOR | SWK/0003/PBKb/15 konstrukcyjno – budowlana |  | 06.2026 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

| Z-01 | UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTAI ZAŚWIADCZENIA PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY |
| --- | --- |
| Z-02 | SPRAWDZENIE ZAKOTWIENIA |
| Z-03 | WYKAZ STALI |

SPIS RYSUNKÓW:

| Lp. | Nr rysunku | Nazwa Rysunku |
| --- | --- | --- |
|  | K-PW-001 | WIDOK ŚCIANY WSCHODNIEJ |
|  | K-PW-002 | ELEMENTY E1, E2, E3 |
|  | K-PW-003 | ELEMENTY E4, E5, E6, E7 |
|  | K-PW-004 | DETALE |

SPIS TREŚCI:

1.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU	4

1.1.	Przedmiot opracowania	4

1.2.	Podstawa opracowania	4

2.	OPIS KONSTRUKCJI	5

2.1.	Obciążenia konstrukcji	5

2.2.	Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe	5

2.2.1.	Schemat statyczny	5

2.3.	Projektowana podkonstrukcja	5

2.4.	Zabezpieczenie antykorozyjne	5

2.5.	Warunki wykonania i odbioru	5

2.5.1.	Konstrukcje stalowe	5

2.6.	Ogólne warunki realizacji robót	6

3.	ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE	6

4.	WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH	7

4.1.	Model konstrukcji	7

5.	UWAGI KOŃCOWE	7

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY PODKONSTRUKCJI POD BANER REKLAMOWY Z SIATKI MESH na obiekcie:

PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO W KIELCACH zlokalizowanej na działce o nr ewid.: 78/77, obręb 0004 Kielce, województwo Świętokrzyskie, powiat M. Kielce

## Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe,

- Uzgodnienia i wytyczne uzyskane od Inwestora,

- Dokumentacja archiwalna,

- Oględziny na obiekcie.

Uwaga:

Niniejszy Projekt powstał na podstawie i z wykorzystaniem materiałów, wytycznych, danych, opracowań rysunkowych, katalogów i innych, opracowanych przez inne podmioty, współuczestniczące w procesie inwestycyjnym, dostarczonych przez Inwestora i wykorzystanych za jego zgodą.

# OPIS KONSTRUKCJI

## Obciążenia konstrukcji

- Obciążenie ciężarem własnym – przyjęte automatycznie w programach obliczeniowych,

- Obciążenia od naciągu siatki mesh,

Do obliczeń przyjęto siłę poziomą 25N/cm = 2,5 kN/mb od naciągu

Obciążenie od wiatru – 0,5 kN/m2

Obciążenie liniowe od wiatru 0,5x5 = 2,5 kN/mb

## Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

### Schemat statyczny

Belka wieloprzęsłowa zamocowana do istniejącej konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej za pomocą kotew.

## Projektowana podkonstrukcja

Podkonstrukcje zaprojektowano z rury stalowej ocynkowanej. Przekrój rury RO60,3x4,0, stal S235. Mocowanie za pomocą spawanych blach i kotew wklejanych do istniejącej konstrukcji żelbetowej. Podkonstrukcje należy kotwić do istniejących słupów i belek. Zaprojektowano kotwy wklejane HILTI HAS M12, klasy 8.8, długość zakotwienia 120mm + żywica HIT-HY 200-A V3.

## Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

## Warunki wykonania i odbioru

Elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową (na podstawie rysunków warsztatowych i roboczych), przy użyciu odpowiednich materiałów i spełniając wymagania właściwych norm i zaleceń Projektanta.

W procesie wytwarzania elementów należy zapewnić pełną identyfikowalność gatunków (jakości) użytych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za użycie materiałów i wyrobów niezgodnych
z dokumentacją lub niespełniających wymagań właściwych norm przedmiotowych.

Jeśli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, to przy wytwarzaniu konstrukcji obowiązują (jako minimalne) wymagania techniczne określone w PN-EN 1090-1, -2. Dotyczy to
w szczególności tolerancji wytwarzania elementów konstrukcji.

### Konstrukcje stalowe

Warunki wykonania i odbioru wg normy PN-EN 1090-2.

Klasa konstrukcji stalowych:

- EXC1

Prace spawalnicze należy wykonywać wg uznanych techn. spawania wg PN-EN 15614-1.

Przygotowanie brzegów do spawania wg PN-EN ISO 9692. Spawanie wg PN-EN ISO 3834, 
w zależności od klasy konstrukcji

- dla EXC1 – PN-EN ISO 3834-4;

Połączenia spawane wykonać

- spoiny wykonać na długości przylegania

- spoiny czołowe na pełny przetop

- spoiny pachwinowe wykonać, jako a=0,7t (jednostronnie) lub a=0,5t (dwustronnie)

- rury spawać spoiną a=g (g - grubość ścianki rury)

Poziom akceptacji (poziom jakości) spoin wg PN-EN ISO 5817. Poziom jakości w zależności od klasy konstrukcji:

- EXC1 - poziom jakości D,

Styki warsztatowe elementów, jeśli zaistnieje potrzeba, wykonać należy jako doczołowe na pełny przetop z kontrolą defektoskopową. Długości elementów nie będą przekraczać długości handlowych. Materiał należy tak rozplanować, aby uzyskać jak najmniejszą ilość styków warsztatowych. Z uzasadnionych względów techniczno-ekonomicznych dopuszcza się wykonanie jednego styku w elementach mniej obciążonych i drugorzędnych.

Połączenia śrubowe zwykłe kl.  8.8 wg DIN 931.

Kotwienia elementów stalowych do żelbetowych zaleca się stosowanie kotew chemicznych do montażu przelotowego, np. HILTI HIT-Z + HIT-HY 200A, ewentualnie odpowiednik firmy FISCHER. Należy przestrzegać wymogów producenta w zakresie otworów w blachach węzłowych, wypełnienia luzów w otworach przelotowych żywicą, sposobu wiercenia, minimalnych odległości krawędziowych oraz temperatury montażu.

Kotwy mechaniczne nie zaleca się stosować w elementach typu prętowego o niewielkich przekrojach.

## Ogólne warunki realizacji robót

Roboty budowlane prowadzić na podstawie niniejszego projektu wykonawczego, projektów warsztatowych opracowanych przez Wykonawcę dla poszczególnych zadań lub elementów konstrukcyjnych oraz opracowanego przez Wykonawcę projektu technologii i organizacji robót uwzględniającego specyfikę obiektu, możliwości sprzętowo-organizacyjne Wykonawcy, itp. Całość prac prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem wszelkich przepisów BHP.

PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DO KOTWIENIA W ELEMENCIE ŻELBETOWYM, NALEŻY USTALIĆ POŁOŻENIE ZBROJENIA, NP. STOSUJĄC FERROSKAN. W PRZYPADKU GDY KOTWIENIE MIAŁOBY WYPAŚĆ W ZBROJENIU, NALEŻY PRZESUNĄĆ POŁOŻENIE KOTWY

# ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i być stosowane zgodnie
z dokumentacją zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 12.11.2010 r z późniejszymi zmianami
i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z późniejszymi zmianami.

Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji, wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z Biurem Projektów.

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z polskimi normami oraz sztuką budowlaną i zgodnie 
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I. Roboty ogólnobudowlane."

# WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

## Model konstrukcji

Rys. 1. Model konstrukcji

## Reakcje

## Dobór kotew

Dobór kotew wg załącznika Z-02

# UWAGI KOŃCOWE

- Za kompletne opracowanie należy uznać wszystkie rysunki i opisy oraz wszystko to, co zostało nieujęte na rysunkach i w opisach, a jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- Niniejsze opracowanie powstało na podstawie uzgodnień oraz danych i wytycznych otrzymanych od Inwestora.

- Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od Inwestora.

- Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem.

- W przypadku nieokreślenia wymogów dla innych nieujętych niniejszym opracowaniem oraz opracowaniami późniejszymi rozwiązań, należy uzgodnić je każdorazowo z Inwestorem
i Projektantem.

- Realizacja obiektu nie powinna mieć negatywnego wpływu na pracę i funkcjonowanie obiektów sąsiednich. Należy użyć wszelkich dostępnych środków, aby taki wpływ wyeliminować lub zmniejszyć. Elementy istniejącego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu projektowanego, należy doprowadzić do stanu pierwotnego, umożliwiającego właściwą ich eksploatację.

Projektant konstrukcji:

mgr inż. Piotr Bator				_________________________